Fiche 12

Le port et la sécurité du port

Fiche 12.4 Signalisation des accès et plans d’eau des ports.

| Signaux régissant le trafic portuaire recommandés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Feux à éclats |  |  |
| Danger grave : tous les navires doivent stopper ou se dérouter en fonction des instructions reçues. |  | Des signaux auxiliaires peuvent être ajoutés en tant que besoin, ils seront normalement placés à droite de la colonne portant le message principal et n’utilise normalement que des feux blanc ou jaunes. |
| Feux fixes ou à occultations lentes |  |  |
| Les navires ne doivent pas passer |  | Des signaux auxiliaires peuvent être ajoutés en tant que besoin, ils seront normalement placés à droite de la colonne portant le message principal et n’utilise normalement que des feux blanc ou jaunes. Il convient de se renseigner dans la documentation nautique ou directement au près du service du trafic maritime (VTS) |
| Les navires peuvent passer : trafic à sens unique. |  |  |
| Les navires peuvent passer trafic à double sens |  |  |
| Un navire ne peut passer que si il a reçu les instructions spéciales l’y autorisant. |  |  |
| Signaux et messages d’exemption |  |  |
| Les navires ne doivent pas passer sauf hors chenal. |  |  |
| Les navires ne doivent pas passer sauf instructions spéciales ou hors chenal. |  |  |