# Plan d'intervention pollution en Loire

L'objectif du plan est de

- Définir les stratégies de lutte qui pourront être employées.

- Déterminer les possibilité d'interventions sur le plan d'eau et à partir de la terre.

- Evaluer l'adéquation des moyens existants aux stratégies déclinées et si nécessaire définir des moyens supplémentaires à mettre en œuvre.

- Se doter d'un outils de communication administrative.

Organisation générale de lutte.

Il s'agit de :

- Définire une échelle de gravité

- Traiter l'alerte

- Mobiliser les moyens

- Alerter les autorités et partenaires et leur notifier l'événement.

L'échelle de gravité pourra être défini en fonction du volume déversé

- Mineur: V inf à 1 m3

- Modéré: 1 m3 / V / 10 m3

- Sérieux: 10 m3 / V / 100 m3

- Majeur: V sup à 100 m3

et de sa localisation. En fonction, on défini plusieurs niveaux de traitement

- Exploitant

- Limites administratives du port

- au delà.

La composition des cellules de crises et des moyens passeront ainsi de l'exploitant, par le CDT du port avec mobilisation des moyens du port, jusqu'au directeur avec mise à disposition des moyens au préfet.

Le traitement de l'alerte.

De l'observation d'un témoin; les informations sont recueillies sur une fiche guide qui permettra d'informer l'OP d'astreinte.

Celui-ci pourra à l'aide d'un simulateur et des infos hydrographiques, modéliser le déplacement du polluant.

Il fera reconnaître sur les lieux l'étendu du sinistre et la fixera sur l'échelle de gravité et définira le niveau d'alerte.

Les cellules de crise seront renforcées selon le niveau.

Les informations seront communiquées toujours selon le niveau fixé, soit par téléphone, par fax (AVIPOL) vers les diverses autorités et acteurs portuaires.

Mobiliser les moyens.

Les deux principales stratégies de lutte antipollution sont:

- Soustraire le produit du milieu.

- Accélérer le processus de dégradation.

La première consistera à utiliser les techniques de confinement / récupération ou d'échouement sur une zone préparée à cet effet et nettoyage.

La seconde, l'utilisation de dispersant, est très restrictive du fait de l'agressivité des produits, confinement des zones portuaires (colonne d'eau) et de la sensibilité de l'environnement.