Fiche 17

Théorie du navire

Fiche 17.3 Diverses situations du navire, définitions des dimensions, états et variables.

Les unités employées en théorie du navire sont :

-le mètre pour les longueurs,

-le mètre carré pour les surface,

-le mètre cube pour les volumes,

-la tonne métrique pour les poids.

La carène ou œuvres vives est la partie immergée du navire, la partie au dessus constitue les œuvres mortes.

La flottaison.

Selon le théorème d’Archimède, tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une poussée verticale ascendante égale au poids du volume du fluide déplacé.

Pour un flotteur, donc un navire, il y a donc nécessairement égalité entre le poids et la poussée d’Archimède.

La réglementation sur le franc bord : convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou convention LL66, limite l’enfoncement maximal du navire dans certaines conditions.

Si aucune précision n’est donnée, il s’agit des conditions «  été –eau salée ».

Les flottaisons : la flottaison est la ligne d’intersection entre le plan d’eau et le bordé.

- Flottaison lège :

Navire en ordre de marche mais sans équipage ni approvisionnement bni marchandises.

- Flottaison en charge :

Enfoncement autorisé par le franc bord.

Pont de franc bord.

C’est le pont complet le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans les parties découvertes et au-dessous duquel les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches.

Le pont de franc bord est marqué par une surépaisseur au droit de la marque de franc bord (fiche 17.4).

Dans le cas des navires citernes on comprends pourquoi le frac bord est faible.

Exposant de charge : c’est la partie de la coque comprise entre la flottaison lège et celle en charge.

Les perpendiculaires, notée « pp » sont trois droites qui passent par des points précis de la flottaison en charge.

La pp avant : est la verticale qui passe par le point extrême avant de la flottaison en charge (point de rencontre entre l’étrave et la flottaison en charge)

La pp arrière : est la verticale qui passe par le point extrême arrière de la flottaison en charge (point de rencontre entre l’étambot et la flottaison en charge)

La pp milieu : est la verticale située entre les deux autres, à égale distance.

La longueur hors tout : c’est la longueur maximum du navire.

La longueur entre perpendiculaires Lpp : c’est la longueur utilisée pour les calculs de théorie du navire, désigné par « L », elle est toujours inférieur à la longueur hors tout.

La largeur hors membres au maître couple : c’est la largeur maximum du navire, mesurée dans le plan au maître couple (couple le plus large).

Le creux sur quille : est la distance verticale qui sépare le dessus de quille du pont complet le plus élevé, distance mesurée au milieu de la longueur du navire.

Le tirant d’eau : c’est l’enfoncement du navire, soit la distance entre un point de la quille et la flottaison.

Tm

=

Tar + Tav

2

Diff = Tar - Tav

Le tirant d’eau lège.

Le tirant d’eau avant : 		Tav

Le tirant d’eau arrière : 		Tar

Le tirant d’eau milieu : 		Tmil

Le tirant d’eau moyen :		Tm

Le tirant d’eau à la flotaison :	Tf

La différence Diff. : 		Diff.

L’assiette : on appel assiette du navire : D/Lpp

Le déplacement du navire : c’est le poids du navire, il est mesuré en tonne métrique. C’est aussi le poids du volume d’eau déplacé ou le volume de carène multiplié par la densité de l’eau.

Déplacement lège : correspond à la flottaison lège

Déplacement en charge : correspond à la flottaison en charge.

Le port en lourd (deadweight).

C’est le pois maximum de marchandise et d’approvisionnements que le navire peut porter sans dépasser ses marques de franc bord. Il est donné en tonnes, c’est la différence

déplacement en charge / déplacement lège.

deadweight total weight of cargo, stores, fuel and water needed to submerge a ship from her light draught to her maximum permitted draught.

La jauge.

La jauge est un volume . Elle est usuellement donnée en tonneaux mais doit être exprimée en UMS.

On distingue la jauge brute et la jauge nette.

- La jauge brute GT ou Gross Tonnage, représente le volume total du navire, elle permet de comparer les navires entre eux, d’avoir une idée de la dimension. Elle sera utile pour définir les brevets que le capitaine doit avoir.

Gross Register Tonnage gives the total internal volume of the vessel in one hundred cubic feet, less the volume of certain exempted spaces which provide comfort to the crew and ship's safety; also known as Gross Tonnage or GRT for short

- La jauge nette ou NT Net Tonnage, représente le volume commercial. Elle sert souvent à calculer le montant de taxes( pilotage,…).

Le déplacement par centimètres.

Le déplacement par centimètres est le nombre de tonnes qu’il faut charger à bord pour enfoncer le navire de 1 cm en eau de mer.

L’échelle de charge.

Est un tableau qui indique par simple lecture le déplacement et le port en lourd du navire en fonction du tirant d’eau moyen.