Fiche N° 18 :

Sécurité du navire.

Fiche 18.1

-Principes généraux de construction du navire en vue de la sécurité à bord, (notions)

Les principes fondamentaux développés dans la convention SOLAS visent à élever le degrés de prévention, de détection et d’extinction, aussi haut que possible :

- Division du navire en tranches verticales principales par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique

- Séparation des locaux d’habitation dans le même principe

- Utilisation restreinte de matériaux combustibles

- Détection de l’incendie là où il a pris naissance

- Localisation et extinction de tout incendie à l’endroit où il a pris naissance

- Protection des issues et des accès au fins de la lutte contre l’incendie

- Possibilité d’utilisation rapide des moyens

- Réduction des risques d’inflammation de la vapeur de la cargaison.

Définitions :

Un matériaux incombustible est un matériaux qui ne brûle ni n’émet de vapeurs inflammables à 750 d°.

Un essais au feu est un essais au cours duquel des échantillons de cloison sont soumis à de fortes température (courbe de température-temps standard).

Les cloisonnement type A :

Empêche le passage de la fumée et des flammes pendant un essais de une heure.

Avec des degrés d’isolation de température :

- A60

- A30

- A15

- A0

Les cloisonnement type B :

Empêche le passage de la fumée et des flammes pendant un essais de une demi-heure.

Avec des degrés d’isolement de température :

- B15

- B0

Les cloisonnements du type C sont incombustibles.

Il est développé d’autre définitions de locaux (machine, cargaison …).