Les transports spéciaux

1 le transport de produits chimiques liquides.

-produits chimiques : souffre liquide, acides phosphorique, méthanol…).

-assimilés: vin, huiles, alcools…)

2 Le transport de colis lourds et encombrants.

-gros matériel de traction.

-engins de terrassement.

-ensembles industriels.

3 Les autres transports spéciaux.

-produits alimentaires.

-bétail, matériel offshore, grumes…

1 le transport de produits chimiques liquides.

Les produits ont des propriétés différentes (action corrosive, densité, point de fusion…) et compliquent donc le transport et la manutention.

Les navires.

Les "chemicals tankers" sont répartis en deux catégories:

-navires spécialisées, (souffre, vin, huiles, asphalte…)

-navires à vocation multiples ou "parcels tankers", sont équipés de citernes à revêtements spéciaux et différents dispositifs de sécurité, correspond donc à une liste de produit limitée.

Ces navires sont en général de petite taille (150 m ).

Le transport de souffre.

Le souffre se transport sous la forme liquide à une T° de 155 D°, le produit est déchargé ^par les moyens du bord par pompes électriques immergées. Les collecteurs sont calorifugés et maintenus à T° (155/160 D°).

Les installations portuaires.

Elles sont spécialisées et à proximité des sites de production: mines, usines pétrochimiques, huileries, distilleries…et adaptés au type de produit manipulé (T° pour le souffre liquide…).

2 Le transport de colis lourds et encombrants.

On appelle colis lourds, tout masse qui par ses dimension ou poids ne peut être manutentionnée par les grues du quai ou les moyens de levage d'un cargos conventionnel.

Les navires.

Ils disposent en général de leur propres moyens de levage, et possèdent en général une cale de très grande dimension. Ils peuvent aussi être équipés d'une grande porte arrière pour permettre le chargement de colis roulant, qui peuvent être difficiles à élinguer.

Les installations portuaires.

-Postes rouliers avec passerelle renforcée, grand rayon de courbure (train, manœuvre de convoi…), revêtement spécial (résistant à l'arrachement).

-Postes classiques, si le quia est prévu de résister à des charges pouvant dépasser 10 t/m².

Les engins de levage.

-grue sur rail avec 25t mini au crochet.

-pont roulant,

-grue sur pneus (200t au crochet),

-ponton mâtures ou bigues. (Môle V DK, quai des Charbonnier à ST NZR.).

Aires d'assemblage.

Liaisons terrestres.

Ferroviaire, routière ou fluviale. Fluviale est presque sans limites (gabarit: l 11 m / h 9.00).

3 Les autres transports spéciaux.

Produit alimentaires périssables.

Bétail sur pied (Live stock carrier).

Trafic régional.

Matériel "Off shore".

Tubes de forage,

Outillage nécessaire,

Eau douce, carburant aux plate forme etc…

Les navires.

Réfrigérés pour l'alimentaire, "Supply ship" pour le Off shore.