fiche N° 17 :

Théorie du navire.

Fiche 17.2 Plan des formes.

Le plan des formes est le plan de la carène établi par le chantier de construction.

Des coupes représenteront la carènes par trois plans :

- le plan de flottaison en charge : représentation des lignes d’eau

- le plan vertical transversal : représentation des couples de tracé

- le plan longitudinal : représentation des sections longitudinales

Les lignes d’eau.

Ce sont des sections de la carène par des plans parallèles à la flottaison. Il y a en principe 11 plans, numérotés de 0 à 10,

- la 0H passe par le fond de la carène au niveau de la pp milieu. En stabilité, le point de référence « K » est matérialisé sur la « OH ».

- la 10H représente la flottaison en charge.

Les sections transversales ou les couples de tracé.

Ce sont des sections de la carène par des plans parallèles au plan transversal.

Il y a 21 couples, numérotés de 0 à 20, de l’AR vers l’AV.

Le couple 0 contient la PPar, le 10 la PPmilieu et le 20 la PPav.

Ne sont tracés que des demi-couples, afin de na pas surcharger le plan.

Les couples avants à droite du plan les couples arrières à gauche.

Les sections longitudinales.

Ce sont des sections de carène parallèles au plan longitudinal. Elles sont numérotées de 0 à 5 la section 0 comprend le plan longitudinal.

Souvent tracée sur le même plan que les lignes d’eau, l’arrière est toujours représenté à gauche.