fiche N° 17 :

Théorie du navire.

Fiche 17.5 Efforts, de chargement et déchargement, déformations.

La coque du navire peut être assimilée à une poutre.

Assimilée à ce solide on peut donc lui appliquer les principes de base de résistance des matériaux.

La coque est donc soumise à :

- Une force longitudinale qui tend à allonger ou raccourcir le solide : traction et compression.

- Une force transversale qui tend à faire glisser deux sections l’une par rapport à l’autre : effort tranchant ou cisaillant.

- Un couple qui tend à faire tourner : moment de torsion..

- Un couple qui tend à faire plier : moment fléchissant.

Les efforts de structures.

- Fatigues longitudinales.

- En eau calme.

    - Pour l’ensemble des navires, il y a équilibre entre le poids et la poussée d’Archimède «  », mais cette égalité n’est pas vérifiée si l’on considère une tranche quelconque. Une analyse par tranche régulière correspondant aux cales, citernes, … permet de tracer des courbes de poids, de poussée et de mise en charge.

    - L’ordinateur de chargement du bord permet l’entrée des poids prévus dans les différentes cales ou citernes et de connaître ainsi

      - les valeurs maximales des efforts,

      - les sections où elles s’exercent.

- Sous houle.

A la mer si la courbe des poids reste la même, sauf avaries, celle des poussées devient très variable. Le navire se trouve alternativement sur une crête ou dans un creux.

      - Sur une crête :  au milieu du navire augmente et pousse vers le haut, sur l’arrière la machine et l’avant apparaux de mouillage rappellent vers le bas :

le navire prend de l’arc.

      - Dans un creux :  décroît au milieu mais pousse sur l’arrière et l’avant, au milieu le poids de la cargaison rappelle vers le bas il prend du contre-arc.



p

p





p

contre arc

arc

Fatigues transversales.

Le navire est soumis à :

- La pression hydrostatique lège (1).

- pression de la cargaison en charge (2).

- A un moment de torsion : chargement dissymétrique.

- Les forces d’inerties dues au roulis.

(2)

(1)

- Les fatigues locales.

- Dues au tangage :

  - Variation de pression sur la coque ?

  - Paquets de mer,

  - Coup de ballast.

- Dues au effets du gouvernail et de l’hélice

- Dues aux manœuvre d’accostage et remorquage,

- Dues aux vibrations, rapport entre les vibrations du moteir et la fréquence poutre effet de résonance (allure critique).